Le système représenté ci-dessous permet, à l’aide d’huile sous pression H, le serrage automatique de la pièce 3. Un vérin 5-6, articulé par rapport au support 2, sous l’action de l’huile sous pression, pousse une biellette 4. La biellette 4 agit sur la pièce à serrer 3. Les contacts se font sans frottement. Le système est en équilibre. On négligera le poids des pièces sauf le poids de la pièce 3 qui est 50daN.

Placer les actions à distance et de contact, sur les pièces isolées. Tracer les tangentes de contact et le signe de perpendicularité. Indiquer le nombre d’inconnues.

On isole la biellette 4				                       On isole le piston 5

On isole le vérin 5-6