1-Calculez le moment des forces A, B et C ci-dessous par rapport au point X, si A=37N et a=O°, B=48N et b=27°, C=36N et c=90° . Vérifiez en utilisant la mesure des distances des forces au point à X. Ne pas oublier l'unité.

M/X = ..........................................……………..................................................................................................

............................................................................................………………….............. = ..........................

vérification   M/X = .........................................................................................................................................

............................................................................................................................. = ..............................

2-Calculez le moment des forces D, E et F par rapport au point Y, si D=42N d=71°, E=56N e=12° et F=35N f=58°. Vérifiez en utilisant les distances.

M/Y = ....................................................................…….......................................................................................

.................................................................................................................…….............. = ..........................

vérification   M/Y = .........................................................................................................................................

............................................................................................................................. = ..............................

3-Calculez le moment des forces G, H et J par rapport au point Z, si G=31N g=55° H=33N h=52° J=40N j=O°. Vérifiez en utilisant les distances.

M/Z = ...............................................................…….............................................................................................

............................................................................................…..................................... = ..........................

vérification   M/Z = .........................................................................................................................................

............................................................................................................................. = ..............................

Correction :

1er exo

M/X = + 3048,91 N . mm

Vérification en traçant à la règle la distance de B à X = 38 mm

Donc M/X = + 3041 N. mm

2è exo

M/Y = - 4735,15  N. mm

Vérification distances D à Y = 51,5 mm de E à Y = 15 mm et de F à Y = 51,5 mm

Donc M/Y =  - 4805 N . mm

3è exo

M/Z = + 3237,07 N . mm

Vérification distances de G à Z = 26 mm et de H à Z = 61,5 mm

Donc M/Z = + 3251 N . mm