1-Calculez le moment des forces A, et B ci-dessous par rapport au point U, si A=42N a=33° et B=23N b=28°. Vérifiez en utilisant la mesure des distances des forces au point à U. Ne pas oublier l'unité.

M/U = ....................…….......................................................................................................................................

......................................................................................................………................... = ................................

vérification   M/U = .........................................................................................................................................

............................................................................................................................ = ...............................

2-Calculez le moment des forces C, D, E et F par rapport au point P, si C=30N c=0°, D=40N d=30°, E=23N e=90° et F=32N f=40°. Vérifiez en utilisant les distances.

M/P = ....................................…….........................................................................................................................

.................................................................………........................................................ = ................................

vérification   M/P = .........................................................................................................................................

........................................................................................................................... = ................................

3-Calculez le moment des forces G, H, I, J et K par rapport au point X, si G=42N g=25°, H=30N h=60°, I=24N i=0°, J=38N j=20° et K=25N k=90°. Vérifiez en utilisant les distances.

M/X = ...............................................……............................................................................................................

.........................................................................………................................................ = ................................

vérification   M/X = .........................................................................................................................................

........................................................................................................................... = ................................

Correction :

1er exo

M/U = - 908,66 N . mm

Vérification en traçant à la règle la distance de A à U = 23 mm et de B à U = 3 mm

Donc M/X = - 897 N. mm

2è exo

M/P = - 616,01  N. mm

Vérification distances D à P = 12,5 mm et de F à P = 19 mm

Donc M/P =  - 587 N . mm

3è exo

M/X = + 840,22 N . mm

Vérification distances de G à X = 36 mm de J à X = 9 mm et de H à X = 40 mm

Donc M/X = + 846 N . mm