1-Calculez le moment de la force A ci-dessous par rapport au point T, si A=48N et a=18,5° . Vérifiez en utilisant la mesure de la distance de A à T. Ne pas oublier l'unité.

M/T = ............................................................................................................................... = ..........................

vérification   M/T = ..................................................... = ..............................

2-Calculez le moment des forces B et C par rapport au point U, si B=52N b=16,5° C=49N c=24°. Vérifiez en utilisant les distances.

M/U = ............................................................................................................................... = ..........................

vérification   M/U = ........................................................................................... = ..............................

3-Calculez le moment des forces D, E et F par rapport au point V, si D=40N d=30° E=25N e=0° F=32N f=39°. Vérifiez en utilisant les distances.

M/V = ............................................................................................................................... = ..........................

vérification   M/V = ............................................................................................ = ..............................

4-Calculez le moment des forces G, H, J et K par rapport au point W, si G=25N g=90° H=60N h=5° J=58N j=20° K=25N k=0°. Vérifiez en utilisant les distances.

M/W = .............................................................................................................................. = ..........................

vérification   M/W = ........................................................................................................... = .........................

Correction :

1er exo

M/T = - 909,52 N . mm

Vérification en traçant à la règle la distance de A à T = 19 mm

Donc M/T = - 912 N. mm

2è exo

M/U = - 520,19  N. mm

Vérification distances B à U = 13 mm et C à U = 24 mm

Donc M/U =  -500 N . mm

3è exo

M/V = + 608,9 N . mm

Vérification distances de D à V = 35 mm de F à V = 12 mm

Donc M/V = 641 N . mm

4è exo

M/W = + 109,26 N . mm

Vérification distances de H à W = 14 mm et de J à W = 5,5 mm

Donc M/W = + 91 N . mm