On vous demande de construire graphiquement la somme S de plusieurs forces. Puis mesurer l'intensité de S et sa direction en mesurant l'angle aigu par rapport à une horizontale. Unité 1mm = 1N

U + V		= S1 intensité de S1 = ..................... 	angle aigu S1 / horiz. = .................

W + X + Y	= S2 intensité de S2 = ..................... 	angle aigu S2 / horiz. = .................

A + B + C	= S3 intensité de S3 = ..................... 	angle aigu S3 / horiz. = .................

D + E + F	= S4 intensité de S4 = ..................... 	angle aigu S4 / horiz. = .................

Résultats :

S1 = 75,92N 		s1 = 0,1°

S2 = 45,93N		s2 = 64,3°

S3 = 0,42N		s3 = rien

S4 = 14,95N		s4 = 89,4°

Notation :

Chaque dynamique sur 2 → 8

Sens faux 		-1

Pas de repères 	-1

Chaque résultat sur 1,5 → 12

≥ 2mm ou 2° → 1

≥ 3mm ou 3° → 0,5

≥ 4mm ou 4° → 0