- Rôle des forces

Elles permettent, connaissant la matière, de calculer les dimensions des pièces.

- Unités

L'unité utilisée pour les forces est le newton symbole N

On utilise aussi beaucoup son multiple le déca newton symbole daN ( 1daN = 10N )

- Définition d'une force, représentation graphique

Une force est complètement définie si l'on connaît ses 4 paramètres:

- la direction ( mesurée par l’angle aigu â )

## A

- le point d’application point A

( origine de la force )

- l’intensité ( longueur )

â

- le sens ( flèche )

A

Une force est représentée par un vecteur

- Addition graphique de plusieurs forces

Pour déterminer cette somme on construit le dynamique des forces.

1- choisir une échelle (plus l'échelle est grande meilleure sera la précision),

2- prendre un point quelconque qui sera l’origine de la première force,

3- tracer la première force ( parallèle, même longueur, même sens ),

4- par l'extrémité de la première force prise comme origine tracer la deuxième force,

( parallèle, même longueur, même sens ),

5- continuer le dynamique jusqu'à la dernière force,

6- tracer la somme des forces en prenant comme origine l’origine de la première force et comme extrémité l’extrémité de la dernière force

7-Si le dynamique est trop grand ou est mal placé recommencer

- Exemples

-Tracez la somme des 2 forces A et B ci-dessous à partir du point O, si l'échelle est 1mm=1N.

A=31N, B=25N

Résultat:

S1 = 46 mm

= 46 N

s1 = 13 °

(s1 angle aigu

avec l'horizontale)

-Tracez la somme des 3 forces C + D + E ci-dessous à partir du point P, échelle 1mm=1N.

C=25N, D=25N, E=15N

Résultat:

S2 = 5 mm

= 5 N

s2 = 0 °

-Tracez la somme des 3 forces F + G + H ci-dessous à partir du point Q, échelle 1mm=1N.

F=15N, G=25N, H=25N

Résultat:

S3 = 45 mm

= 45 N

s3 = 0 °