Bac 2007 MSMA pour correction

Nom : ………………………………… Classe : …………………..  Date : ……………………..

Analyse fonctionnelle

Question 1

Identifier la fonction qui doit être assurée entre les fonctions Fouler et Filer ?

## ………………………………………………………………..

# Question 1.2

Identifier les fonctions élémentaires nécessaires au transfert de la pâte ?

………………………………………………………………..

Question 1.3

Expliquer pourquoi les pots sont relevés ?

………………………………………………………………..

Question 1.4

Identifier les pièces qui assurent la fonction Relever ?

………………………………………………………………..

Analyse structurelle de la fonction transférer la pâte

Question 2.1

Compléter la chaîne de transmission de puissance.

Vérin de crémaillère  crémaillère  12  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  10

Question 2.2

Compléter les repères des classes d’équivalence {B} et {D}

On donne :

Bâti 			{A} = {1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 37}

Pot 			{C} = {21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 44}

Arbre d’entrée 	{B} = {12, …., …., ….}

Plaque inférieure 	{D} = {10, …., …., …., …., …., …., …., …., …., …., …., …., …., ….}

Analyse cinématique

Question 3.1

Colorier les classes d‘équivalences. Utiliser les couleurs suivantes {A} en bleu, {B} en vert, {C} en rouge et {D} en jaune

Question 3.2

Compléter les tableaux des liaisons cinématiques (écrire 1 lorsque le mouvement est possible et 0 lorsque le mouvement est impossible)

| Liaison entre {A} et {D} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tx |  | Rx |  |
| Ty |  | Ry |  |
| Tz |  | Rz |  |
| Nom : |  |  |  |
| Symbole : |  |  |  |

| Liaison entre {C} et {D} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tx |  | Rx |  |
| Ty |  | Ry |  |
| Tz |  | Rz |  |
| Nom : |  |  |  |
| Symbole : |  |  |  |

Problématique N°1 : les fils minéraux sortant des filières ne sont plus homogènes.

Le filage de la nouvelle pâte donne des fils minéraux très cassants qui représentent des porosités.

Une des causes possibles de ce dysfonctionnement est liée à la vitesse de filage.

Le service maintenance est chargé de contrôler cette vitesse de filage.

Théoriquement, pour qu’ils soient homogènes et de bonne qualité, les fils minéraux doivent sortir des filières à une vitesse de 3,5cm/s.

Actuellement la vitesse réelle du piston de filage est de 0,95mm/s.

On veut vérifier que cette vitesse du piston de filage correspond à cette vitesse de sortie de fils.

Données :

Diamètre intérieur du pot : D =400mm

Hauteur de pâte dans le pot : H = 715mm

Section d’un trou de filière : s1 = 7,07mm²

Formules utiles :

Calcul d’un débit : Q = surface x vitesse     ou    Q = volume / temps

Calcul d’une vitesse : V = distance / temps

#### Vitesse du piston de filage

### Question 4.1

Calculer la section totale de l’ensemble des 14 trous des 36 filières.

##### S = ………………………………………………………

### Question 4.2

Calculer le débit de filage pour une vitesse de fil de 3,5cm/s.

Q = ……………………………………………………………………………………

### Question 4.3

Calculer le volume de pâte contenue dans le pot.

V = ……………………………………………………………………………………

### Question 4.4

Calculer la durée de sortie des fils minéraux (prendre un débit de 125cm3/s).

##### T = ………………………………………………………

### Question 4.5

Calculer la vitesse de sortie de la tige du vérin de filage (prendre une durée de filage de 720s).

##### V = ………………………………………………………

### Question 4.6

La tige du vérin a une vitesse réelle de 0,95mm/s. Cette vitesse est-elle convenable ?

OUI    NON      (entourer la bonne mention)

### Question 4.7

Le problème d’homogénéité des fils est-il du à la vitesse de filage ?

OUI    NON      (entourer la bonne mention)

Problématique N°2 : Lors du transfert, une chute de pâte se produit.

Les pots n’ayant pas de fond, la pâte n’est pas retenue pendant le transfert. La nouvelle pâte est plus visqueuse que la précédente, elle tombe donc plus rapidement.

La pâte tombée n’est pas récupérable, de plus elle engendre un travail supplémentaire de nettoyage de l’opérateur.

Afin de remédier à ce problème plusieurs solutions sont envisagées :

| Solutions envisagées | retenue | Non retenue | Explications |
| --- | --- | --- | --- |
| Réduire la viscosité de la pâte |  | X | Impossible de modifier la composition de la pâte |
| Adapter un fond amovible sous les pots pendant le transfert |  | X | Solution onéreuse et difficile à mettre en oeuvre |
| Réduire la durée du transfert des pots | X |  | Solution simple et facilement réalisable |

Actuellement le transfert des pots (rotation de 180°) s’effectue en 8s. Généralement, la pâte commence à chuter au bout de 5 à 6s, on veut réduire la vitesse de transfert à 4s pour éviter la chute.

On souhaite régler le débit du vérin de crémaillère pour obtenir une rotation de 4s.

#### Réduction de la durée de transfert des pots

### Question 5.1

Calculer la vitesse angulaire pour une rotation des pots en 4s.

 = ………………………………………………………

### Question 5.2

Calculer le rapport de réduction de l’engrenage.

r = ………………………………………………………

### Question 5.3

Calculer la vitesse angulaire du sous-ensemble arbre d’entrée.

 = ………………………………………………………

### Question 5.4

Calculer la vitesse linéaire du sous-ensemble crémaillère tige de vérin.

##### V = ………………………………………………………

### Question 5.5

Calculer le débit d’huile des vérins de crémaillère (prendre une vitesse V=3cm/s et une section S=12cm²)

Q = ………………………………………………………

### Problématique N°3 : Pendant le transfert, les pots sont relevés de 7mm au lieu de 10mm

Un relevage insuffisant des pots peut empêcher le déclenchement de la rotation. Il y a 3 causes possibles à ce dysfonctionnement :

- Le système de réglage de la course est déréglé.

- La masse volumique de la nouvelle pâte étant plus élevée, les rondelles coniques élastiques ont une charge plus importante à supporter. La hauteur des empilages est donc plus petite.

- Les rondelles n’assurent plus entièrement leur élasticité. Elles sont usées ou « encrassées ».

#### Système de réglage de la course

### Question 6.1

Sur quelles pièces faut-il agir pour effectuer le réglage de la course des pots ?

##### …………………………

### Après contrôle, on constate que le système de réglage n’est pas la cause du problème.

### Le poids de la pâte justifie-t-il la course de 7mm

### Données : 	poids du pot + ancienne pâte 		P1 = 2240N

### poids du pot + nouvelle pâte 		P2 = 2600N

### Question 7.1

Dans le guide du dessinateur, rechercher ou calculer l’épaisseur e, la hauteur H et la hauteur libre H0 d’une rondelle conique élastique (type Belleville)

Epaisseur e = ……. mm    Hauteur H = …… mm     Hauteur libre H0 = e + H = …………………………..

### Question 7.2

Calculer la hauteur libre de 36 rondelles

I = ………………………………………………………

### Question 7.3

Sachant que le poids du pot et de la nouvelle pâte est réparti uniformément sur les 8 empilages, calculer la charge supportée par un empilage.

##### F = ………………………………………………………

### Question 7.4

Sur le graphique ci-dessous, rechercher la flèche correspondant à une force de 325N.

Flèche = ………………….

### Question 7.5

Calculer la hauteur de l’empilage pendant le transfert des pots.

## IT = ………………………………………………………

### Question 7.6

Pendant le filage, la hauteur de l’empilage est de 64mm. Calculer la course théorique des pots.

## C = ………………………………………………………

### Question 7.7

L’augmentation du poids de la pâte justifie-t-elle une course de 7mm ?

OUI	NON     (entourer la bonne mention)

#### Les rondelles coniques élastiques sont-elles usées ou encrassées ?

### Question 8.1

Compléter le tableau de la gamme de démontage (ne pas remplir les cases grisées)

| Etape | Procédure |  | Outillage |
| --- | --- | --- | --- |
| Désolidariser le pot de la plaque supérieure | Enlever les capuchons 26 |  |  |
| Mettre une cale entre le dessous de pot et la frette |  |  |  |
| Démonter le dessus de pot |  |  |  |
| Démonter les rondelles coniques élastiques |  | Enlever les guide rondelle 25 et les rondelles 45 |  |

Après nettoyage, puis remontage, on constate effectivement une course normale.

Problématique N°4 : Pendant le filage, il y a une fuite de pâte entre le dessous de pot et la frette

Cette fuite vient probablement d’un défaut de serrage.

Théoriquement, si l’effort exercé sur la frette est de 200kN, il n’y a pas de fuite. Pour cela, l’effort délivré par les vérins de serrage sur le pot doit être de 80kN.

#### La force des vérins de serrage est-elle suffisante ?

Question 9.1

Calculer la section du piston d’un vérin.

##### S = ………………………………………………………

Question 9.2

Calculer la force délivrée par un vérin.

##### F = ………………………………………………………

Question 9.3

On isole le bras de serrage. Faire le bilan des actions exercées sur le bras.

| Action | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fvérin  bras |  |  |  |  |
| Fpot A  bras |  |  |  |  |
| Fpot B  bras |  |  |  |  |

Question 9.4

Déterminer l’intensité des actions Fpot A  bras et Fpot B  bras.

………………………………………………………………………………………………………………..

Question 9.5

Sachant qu’il y a 2 vérins de serrage pour serrer les pots, en déduire l’intensité de la force de serrage exercée sur un pot.

## F = ………………………………

Question 9.6

La fuite de pâte est-elle due à un effort de serrage insuffisant ?

OUI	NON     (entourer la bonne mention)

Pendant le transfert des pots, de la pâte abrasive se dépose sur la frette, lors du serrage des pots, cette pâte est écrasée et provoque des rayures sur les surfaces de la frette et du dessous du pot. Afin de résoudre ce problème, on propose d’appliquer un traitement thermique.

Traitement thermique

Question 10.1

Expliquer en quelques mots, l’intérêt d’un traitement thermique.

………………………………………………………………………………………………………………..

Question 10.2

Est-il préférable d’appliquer un traitement thermique de masse ou un traitement thermique superficiel ?

Traitement thermique de masse     Traitement thermique superficiel    (entourer la bonne mention)

Dessin de définition de la frette

Le service maintenance est chargé de réaliser le dessin de définition de la nouvelle frette pour le transmettre à une entreprise sous traitante qui la réalisera.

Sur cette nouvelle frette il faut prévoir :

- Sa réversibilité : afin de doubler sa durée d’utilisation, la frette doit posséder un plan de symétrie de façon à être utilisable par retournement (le traitement thermique s’appliquera sur les 2 surfaces symétriques)

- Sa mise en position avec le porte-filière : ajustement ø450 H7/p6.

- Son maintien en position avec le porte-filière : 5 trous fraisurés pour vis FHC M10 répartis uniformément.

- Son extraction du porte-filière : 3 trous taraudés M12 répartis uniformément.

Question 11.1

Compléter le dessin de définition de la nouvelle frette à l’échelle 1:2 avec les vues suivantes :

- vue de face coupe A-A

- ½ vue de dessus.

Faire apparaître en coupe sur la vue de face :

- un trou fraisuré sur le côté droit.

- Un trou taraudé sur le côté gauche.

Question 11.2

Mettre en place la cote relative à l’ajustement avec le porte-filière.

Question 11.3

Sur la vue en coupe, repérer en vert les surfaces à traiter thermiquement.